上海音乐学院智能图书馆建设项目采购需求

- 一、招标需求

本次招标智能图书馆建设项目，预算金额为15万元，由评标排名第一位的投标人负责实施。

- 有关说明：

- 本次采购项目中，采购人有权对设备的数量进行增减。

- 本次采购项目中，投标人的投标报价不得超过本项目预算。投标人须在分项报价表中单独列明有关部件的品牌、规格型号、单价及总价等，人工、施工辅料及安装调试费用、税金须摊入设备报价，不得再单独列出。

- 投标人的报价总价应包括所供设备的出厂价、需要缴纳的各项税费、运输装卸、安装调试、试运转、保险、检测验收等应综合考虑可能发生的一切费用。投标人不得以误解或本招标文件未提及等理由要求采购人增加额外费用。

- 投标人如为代理商，须在投标文件中提供主要设备的制造商针对本项目的唯一授权书。

- 合同签订后30天内供货至采购人指定地点并完成安装调试。

- 对招标文件文字说明内未尽说明的设备，而投标人认为能使整套系统设备能够按照技术要求进行长期可靠稳定有效运行的设备需在投标文件中予以补充，并包含在其总价内。若必须，但未列出，则视为投标人免费提供，竣工结算时不予签证调整。

- 二、技术要求

  - 建设目标

1）人员进出馆时间记录、数据的及时查询统计

2）门禁系统美观化、自动化，有效管理阅览室

3）提高借阅师生满意度

  - 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双频智能检测仪 | 1 | 套 |
| 2 | 出入口管理电动臂杆（单进和单出） | 1 | 套 |
| 3 | 馆员工作站 | 1 | 台 |

  - 技术要求

1）双频智能检测仪

- 功能要求：

      - 在同一个检测门上实现EM磁条和RFID芯片防盗的双频防盗功能；

      - 软件调试防盗系统，可实现远程维护功能；

      - 可扩展多通道防盗，分通道报警；

      - 配合档杆联动，更有效地进行出口管理；

      - 带6位存储计数式功能，方便管理和统计进出馆的人数。

- 技术参数：

- 非接触式快速识别粘贴在流通图书上的RFID标签；

- 安全性：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等资料进行安全扫描操作的同时不会损坏资料中的磁性介质的资料；

- 高侦测性能，无误报；

- 能远程诊断、监控；

- 标准：ISO 18000-6C；

- 通道距离：单通道>=900mm双通道>=1800mm；

- 响应速度：≥8个标签/秒；

- 通信接口：RS232、RJ45网络接口；

- RFID标志位防盗；

- EM防盗 ；

- 超高频工作频率：860～925MHz；

- 低频工作频率：1～2500HZ；

- 外形尺寸：620宽×1700高×23厚mm。

2）出入口电动臂杆

- 功能：

- 读者刷卡进入验证有效后自动开门放行，同时将进馆记录存放于门禁系统数据库中，未通过验证则禁止入馆，与门禁系统联动读者出口自动放行；

- 具有明显的通行指示、声光报警功能。读者刷卡后显示允许通行或禁止通行信息；对非法闯入者予以声光告警提示；

- 具有灵活的参数设置功能，如验卡后有效通过时间、紧急通行模式、同一卡重复验卡时间、最大连续刷卡数、通过后关闭时间、免检模式、紧急放行模式等；

- 能够实时采集数据，产生详细进馆记录，能按校区、按读者部门、按读者类型、按时间作出相应的统计报表，以及综合性报表。客户端为通用的浏览器，可以在任何一台联网的计算机上根据不同授权浏览相应的信息；

- 可以用无线遥控设备控制任意一个闸机通道设置成无障碍“长开”模式，方便来宾及无卡团体人员进入图书馆；

- 安防要求：遇特发情况时，控制门可强行推开变为无障碍通道；

- 技术参数：

- 通信协议采用TCP/IP，通信速率10M/100M；

- 工作温度 -20－50℃；

- 工作电源：220V（AV）±10%；50Hz±4%；

- 噪音小于50分贝；

3）馆员工作站

- 功能：

- 平板设计，图书可以任意在平板上摆放进行：图书充消磁、磁条检测、借还流通、标签转换、标签检测等操作；

- 标签检测：可对EM磁条、RFID标签进行检测，判断标签是否损坏；可以对磁条进行充消磁；

- 带有自动对接软件，可以和PC机连接，无需接口费；

- 图书流通：平板式设计，最大限度的方便了馆员在操作台上对图书进行借还操作。

- 技术参数：

- 标准：ISO 18000-6C；

- 响应速度：≥8个标签/秒；

- 超高频工作频率：860～925MHz；

- 低频工作频率：1～2500HZ；

- 阅读范围半径：≥250mm ；

- 充消磁速度：小于30ms；

- 充消磁成功率：100%；

- 通信接口：RS232和RJ45；

- 电源电压：5V/3A；

- 电源功率消耗：小于15W。